附件一、                  工程量清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	合同数量
	工作内容
	价格组成

	
	箱式变压器
	
	
	
	

	1
	组合型成套箱式变电站
	台
	1
	1、名称：路灯箱式变电站；
2、型号：315kVA,10/0.4kV;
3、基础形式：槽钢支座；
4、按景观要求进行外立面装饰。
5、安装、调试运行
6.开箱清点检查、就位、找正、固定、连锁装置检查、导体接触面检查、接地、补漆处理等
	1.与完成本项内容的所有材料（如组合型成套箱式变电站、变压器系统调试等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可

	2
	变压器系统调试
	项
	1
	1.名称：组合型成套箱式变电站系统调试
2.其他：详见设计及规范要求
3.包括成套箱型配电装置内所有回路设备的单体及分系统调试工作
	

	
	电缆检修井
	
	
	
	

	3
	挖基坑土方
	m3
	569.32
	1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求
	1.与完成本项内容的所有材料（如砂垫层、砌筑电缆井、混凝土井圈、井盖等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。

	4
	回填土方
	m3
	390.44
	1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整
	

	5
	土方外运
	m3
	120.31 
	1.挖土、装车、内转等相关工作，弃运至指定地点，满足施工规范及设计要求
	

	6
	砂垫层
	m3
	12.04
	1.材料种类：中粗砂2.砂石垫层:清基、挂线、拌料、摊铺、找平、夯实、检查标高、材料运输等
	

	7
	砌筑电缆井
	座
	172
	1.名称：电缆检修井
2.规格型号：上径640MM,下径940MM，深1100MM
3.砌筑材料品种、规格：蒸压灰砂砖
4.抹面要求：内抹水泥砂浆
3.砖砌井:调制砂浆、砌砖、搭拆简易脚手架、运输材料等，清理墙面、调制砂浆、勾缝、抹灰、清扫落地灰、材料运输
	

	8
	砼井圈
	m3
	12.04
	1.混凝土种类：商品砼，泵送
2.混凝土强度等级：C30
3.捣固、抹面、养生、材料场内运输等
	

	9
	井盖
	块
	172
	1.盖板规格型号：复合材料重型井盖、井座 
Φ700(重型)
2.井盖安装:调制砂浆、铺灰、安装
	

	
	低杆路灯
	
	
	
	

	10
	智慧路灯(D0型）
	套
	42
	1.名称：智慧路灯杆(D0型+LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	1.与完成本项内容的所有材料（如各型智慧路灯杆及灯具、控制开关、混凝土、模板、脚手架、法兰盘、高强螺栓等
）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可

	11
	智慧路灯(A1型）
	套
	1
	1.名称：智慧路灯杆(A1型+LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	12
	智慧路灯(A2型）
	套
	2
	1.名称：智慧路灯杆(A2型+LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	13
	智慧路灯(A4型）
	套
	4
	1.名称：智慧路灯杆(A4型+LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	14
	智慧路灯(A5型）
	套
	5
	1.名称：智慧路灯杆(A5型+LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	15
	智慧路灯(A14型）
	套
	7
	1.名称：智慧路灯杆(A14型+LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	16
	智慧路灯(B4型）
	套
	4
	1.名称：智慧路灯杆(B4型++LED300W+LED150W+2*30W）
2.规格型号：高14.5M
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	17
	防水低杆灯带剩余电流保护断路器
	个
	130
	1.名称：防水低杆灯带剩余电流保护断路器
2.规格型号：6A/2P，带30mA漏电保护（低杆灯每灯2套）
3.开箱、检查、安装、接线、接地。
	

	18
	挖基坑土方
	m3
	916.3
	1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求
	

	19
	回填土方
	m3
	371.09 
	1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整
	

	20
	土方外运
	m3
	545.21 
	1.挖土、装车、内转等相关工作，弃运至指定地点，满足施工规范及设计要求
	

	21
	碎石垫层
	m3
	36.81 
	1.材料品种、规格:碎石
2.厚度:100mm
3.碎石装运、找平等。
	

	22
	灯基础
	m3
	508.4
	1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等
2.灯基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等
	

	23
	现浇构件钢筋：HPB300φ8 箍筋
	t
	0.408
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HPB300 直径φ8
2.制作、绑扎、安装。
	

	24
	法兰盘
	块
	42
	1.型号：基础定位法兰三
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	25
	法兰盘
	块
	10
	1.型号：基础定位法兰四
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	26
	法兰盘
	块
	9
	1.型号：基础定位法兰五
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	27
	法兰盘
	块
	4
	1.型号：基础定位法兰六
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	28
	高强螺栓
	t
	7.406 
	1.材料种类：交通标志牌地脚螺栓
2.材料规格：详见施工图
3.混凝土浇捣、养护,螺栓定位,预埋安装,焊接固定
	

	29
	灯座砼保护
	m3
	1.95
	1.C20混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等
2.灯座砼模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等
	

	
	中杆路灯
	
	
	
	

	30
	智慧路灯（E0型+3XLED400W）
	套
	3
	1.名称：智慧路灯杆（E0型+3XLED400W）
2.规格型号：H=16m
3：灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	1.与完成本项内容的所有材料（如各型智慧路灯杆及灯具、控制开关、混凝土、模板、脚手架、法兰盘、高强螺栓等
）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可

	31
	智慧路灯（F2型+3XLED400W）
	套
	2
	1.名称：智慧路灯杆（F2型+3XLED400W）
2.规格型号：H=16m
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	32
	智慧路灯（F3型+3XLED400W）
	套
	1
	1.名称：智慧路灯杆（F3型+3XLED400W）
2.规格型号：H=16m
3.灯柱柱基杂物清理、立杆、找正、紧固螺栓并上防锈油
	

	33
	防水低杆灯带剩余电流保护断路器
	个
	6
	1.名称：防水低杆灯带剩余电流保护断路器
2.规格型号：6A/2P，带30mA漏电保护（中杆灯每灯1套）
3.开箱、检查、安装、接线、接地。
	

	34
	挖基坑土方
	m3
	89.19 
	1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求
	

	35
	回填土方
	m3
	36.75 
	1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整
	

	36
	土方外运
	m3
	52.44 
	1.挖土、装车、内转等相关工作，弃运至指定地点，满足施工规范及设计要求
	

	37
	碎石垫层
	m3
	3.54 
	1.材料品种、规格:碎石
2.厚度:100mm
3.碎石装运、找平等。
	

	38
	灯基础
	m3
	48.9
	1.C30混凝土基础浇筑、捣固、抹平、养护等
2.灯基础模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等
	

	39
	现浇构件钢筋：HPB300φ8 箍筋
	t
	0.038 
	1.钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋 HPB300 直径φ8
2.制作、绑扎、安装。
	

	40
	法兰盘
	块
	3
	1.型号：基础定位法兰三
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	41
	法兰盘
	块
	2
	1.型号：基础定位法兰四
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	42
	法兰盘
	块
	1
	1.型号：基础定位法兰六
2.规格尺寸：详见设计图纸
3.基坑整理,移、运盘安装,操平、找正,卡盘螺栓紧固,工器具转移。
	

	43
	高强螺栓
	t
	0.821 
	1.材料种类：交通标志牌地脚螺栓
2.材料规格：详见施工图
3.混凝土浇捣、养护,螺栓定位,预埋安装,焊接固定
	

	44
	灯座砼保护
	m3
	0.18
	1.C20混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等
2.灯座砼模板制作、安装、清理、场内运输、刷隔离剂、浇灌砼时模板维护拆模、集中堆放、场内外运输等
	

	
	电缆及其他
	
	
	
	

	45
	电缆
	m
	2809 
	1.适用范围：路灯电源干线
2.名称：铝合金电力电缆
3.规格型号：YJHLV-0.6/1KV 4x50
4.安装方式：排管内敷设
5.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等
	1.与完成本项内容的所有材料（如电缆、配管、接线盒、电缆中间头、接地母线、接地极、供电系统调试、接地装置调试、电缆在线防盗报警装置、标志牌、软件、双模单灯控制器、跳线、其他电器、混凝土等）均由乙方自备，费用包含在单价中。2.与完成本项内容的所有施工、安装、运输及机械进岀场等所有费用、 措施费及相关的电力、用水、 燃油费用等均含在单价中。3.与完成本项内容的乙方所有人员及安全等辅助用工的费用包含在单价中。4.与完成本项内容的乙方所有管理费、利润、税金、风险等用包含在单价中。5.工程量核定：按照图纸计算工程量，经甲方、监理、业主认可。

	46
	电缆
	m
	553
	1.部位：接地连接线及中杆灯电源支线
1.名称：电力电缆
2.规格型号：VVR-1x6
3.扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头
	

	47
	电缆
	m
	205
	1.中杆灯电源连接线
2.名称：电力电缆
3.规格型号：YJV-0.6/1kV 2x10
4.安装方式：排管内敷设
5.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等
	

	48
	电缆
	m
	12
	1.部位：中杆灯接地连接线
2.名称：电力电缆
3.规格型号：YJV-0.6/1kV 1x10
4.安装方式：排管内敷设
5.开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合试验、临时封头、挂标牌、绝缘电阻测试等
	

	49
	配管
	m
	22210
	1.部位：电缆保护配管
2.名称：PE管
3.规格型号：φ110*8
4.安装方式：埋地
5.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口
	

	50
	配管
	m
	3053
	1.部位：电缆保护配管
2.名称：PE管
3.规格型号：φ150*8
4.安装方式：埋地
5.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口
	

	51
	配管
	m
	2556
	1.部位：电缆接线井至灯座预埋配管
2.名称：普利卡管
3.规格型号：φ70
4.安装方式：埋地
5.配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、封管口
	

	52
	接线盒
	个
	234
	1.名称：预制式绝缘防水凝胶盒(含线夹)
2.规格型号：AEP-B0X-1
3.其他：测位、固定、修孔
	

	53
	电缆中间头
	个
	30
	1.名称：热缩式电缆中间接头
2.规格型号：截面(mm2)≤120
3.定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩管、压接线端子、
加热成形、安装
	

	54
	接地母线
	m
	490
	1.名称：接地连接线
2.规格型号：镀锌扁钢-40*4
3.挖地沟、接地母线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯(机)、敷设、焊接、回填土夯实、
刷漆
	

	55
	接地极
	根
	165
	1.名称：接地极
2.规格型号：镀锌角钢L50*5 L=2500
3.尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接
	

	56
	供电系统调试
	系统
	1
	1.名称：输配电装置系统调试
2.自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试
	

	57
	接地装置调试
	系统
	1
	1.名称：输配电装置系统调试
2.接地电阻测试
	

	58
	电缆中间头
	处
	7
	1.名称：路灯预留分支
2.定位、量尺寸、锯断、剥切清洗、内屏蔽层处理、焊接地线、套热缩管、压接线端子、
加热成形、安装
	

	59
	电缆在线防盗报警装置
	台
	1
	1.名称：电缆在线防盗报警装置
2.1主模块+6分模块
3.安装告警设备、扩装电路板:开箱检验,清洁搬运,安装固定,互连
	

	60
	标志牌
	个
	71
	1.名称：智能路灯号牌
2.定位、去尘、杆刷漆、编号、量高度、钉或粘号牌
	

	61
	接地极
	组
	76
	1.名称：接地调试
2.规格型号：≤6根接地极
3.接地电阻测试
	

	62
	软件
	套
	1
	1.名称：智能路灯控制系统（软件硬件）
2.其他：详见设计及规范要求
	

	63
	其他电器
	个
	71
	1.名称：双模单灯控制器(4G/NB+PLC)
2.定制型(安装于单灯内)
3.其他：详见设计及规范要求
	

	64
	跳线
	条
	136
	1.名称：单灯控制器电源盒电源连接线(含插头)
2.定制型(3米)
3.其他：详见设计及规范要求
	

	65
	接线盒
	个
	71
	1.名称：单灯控制器电源盒(含插头)
2.规格型号：定制型
3.测位、固定、修孔
	

	66
	其他电器
	套
	1
	1.名称：双模单灯控制器(4G/NB+PLC)
2.定制型(安装于单灯内)
3.开箱检查、安装固定、校验、接线、接地
	

	67
	挖沟槽土方
	m3
	2030
	1.挖三类土，装车，清理机下余土，工作面内排水，清理边坡等相关工作，满足施工规范及设计要求
	

	68
	土方外运
	m3
	423
	1.挖土、装车、内转等相关工作，弃运至指定地点，满足施工规范及设计要求
	

	69
	回填土方
	m3
	1607
	1.人工小型机具沟槽回填土；碎土，取土，分层填土，洒水，打夯，平整
	

	70
	包管混凝土
	m3
	37
	1.C15包管混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等
	

	71
	包管混凝土
	m3
	245
	1.C30包管混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等
	

	72
	消纳费
	m3
	1130.91 
	1.废弃料品种：余土方
2.土石方外运消纳费
3.含弃运至城管部门指定场地的消纳费用
	

	注明：本合同总价包含了按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的费用，除《工程量清单》中注明的以外已包含了乙方为完成各项目需要的劳务、材料、机械、小型机械、辅助材料及配件、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、临时工程的建设与拆除、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备二次倒运费用；工料机涨价引起的风险费用；赶工费；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用。所有材料、机械设备的看护费用；管理费用;第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。报价方要提供合规增值税专用发票，因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。


附件二、

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：              年              月               日
经营期限：                                                
姓    名：        性别：       年龄：        职务：       
系                 (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
投标人：                  （盖章）
日  期：        年       月      日
附：法定代表人身份证复印件
	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


授权委托书
本授权委托书声明：我     (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现授权委托    (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司名义参加

          (招标项目名称)的招标活动。代理人在该项目招标过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，我方均予以承认并承担相关行政及法律责任。

代理人无转委托权。

特此委托。

投  标  人：              (公章)
法定代表人：              (签字或盖章)
身份证号：               
委托代理人：               (签字)
身份证号：               
日      期：    年    月    日

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件

	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


委托代理人身份证复印件

	身份证人像面复印件
	身份证国徽面复印件


